- 史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司新建1台工业辐照用加速器项目竣工环境保护验收意见

- 2025年6月24日，史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司根据《史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司新建1台工业辐照用加速器项目竣工环境保护验收调查报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326）、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、项目基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 建设地点：苏州工业园区新昌路26号厂区东北侧。

- 建设内容：史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司根据发展需要，在二期厂房东北侧新建了一座工业辐照加速器机房，并配备了1台Rhodotron TT1000型工业辐照电子加速器，用于医疗卫生材料、药品、各种食品及调味品等产品的辐照灭菌，电子束最大能量为7MeV，额定电流为80mA。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司于2022年12月5日委托了江苏清全科技有限公司对该项目进行了辐射环境影响评价，并编制了《史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司新建1台工业辐照用加速器项目环境影响报告表》，并于2023年4月12日取得了苏州市生态环境局的批复（批复文号：苏环核评字[E018]号）。于2023年7月1日开工建设，2025年4月16日，公司取得辐射安全许可证，2025年4月22日投入试运行。

- （三）投资情况

- 项目实际总投资12468万元，实际环保投资为498万元，环保投资占实际总投资约3.99%。

- 辐射安全与防护设施建设情况

- 本项目已设置钥匙控制、门机联锁、束下装置联锁、信号警示装置、巡检按钮、防人误入装置、急停装置、剂量联锁、通风联锁、烟雾报警、警告标志、监控系统。

- 辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

- 本项目已按照环评及批复要求落实了辐射安全与防护设施。

- 三、工程变动情况

本工程主体建设内容与环评阶段一致。对照《报告表》，自动化仓库增设了2道卷帘门并设置了相应辐射安全措施，进出库区域布置有所调整，对照《核技术利用建设项目重大变动清单》（征求意见稿），本项目的变动未导致屏蔽效果减弱，未导致联锁功能弱化，不属于重大变动。

- 四、工程建设对环境的影响

- （一）本项目在验收工况（7MeV、80mA）下：加速器机房周围X-γ辐射剂量率为0.073μSv/h~0.222μSv/h。能够满足《电子加速器辐照装置辐射安全和防护》（HJ979-2018）中“电子加速器辐照装置外人员可到达区域屏蔽体外表面30cm处以外区域周围剂量当量率不能超过2.5μSv/h”的要求。

- （二）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评批复的5mSv和0.1mSv的剂量约束值要求。

- 五、验收结论

- 史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效。

- 综上所述，验收组一致同意史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司新建1台工业辐照用加速器项目通过竣工环境保护设施验收。

- 六、后续要求

- 1、加强日常管理，开展工作前确保各项安全措施有效，进一步完善辐射安全管理制度，保证辐射环境安全。

- 2、每年1月31日前将年度评估报告上传至国家核技术利用申报系统。

- 七、验收人员信息见附表。

- 史帝瑞灭菌技术（苏州）有限公司

- 2025年6月24日